# Отчёт по лабораторной работе 13

Статическая маршрутизация в Интернете. Планирование

Абдуллахи Абдул Вахид

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

# 1	Цель работы

Выполнение организационно-подготовительных мероприятий по обеспечению взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

# 2	Выполнение лабораторной работы

## 2.1	Расстановка оборудования

  - В соответствии с заданием раздела 13.4.1 схема проекта в логической рабочей области Cisco Packet Tracer была дополнена двумя новыми сегментами сети:

  - подсетью основной территории организации 42-го квартала в Москве;

  - подсетью филиала в г. Сочи.

- После добавления новых узлов была сформирована обновлённая логическая топология проекта, в которой новые площадки включены в существующую корпоративную сеть и связаны с провайдерской инфраструктурой.

Обновлённая логическая схема проекта

- На физической рабочей области была отображена территориальная связь между площадками. На схеме показано размещение объектов и канал связи между московской площадкой и филиалом в г. Сочи.

Физическая схема связи между площадками

- Далее была детализирована физическая схема размещения площадок в Москве. На ней отображены существующие и добавленные сегменты сети, а также их соединения с провайдерской инфраструктурой.

Физическая схема размещения площадок в Москве

- Для основной территории организации 42-го квартала в Москве была создана отдельная подсеть. В её состав включены:

  - маршрутизатор msk-q42-aabdullakhi-gw-1;

  - коммутатор доступа msk-q42-aabdullakhi-sw-1;

  - рабочая станция msk-q42-aabdullakhi-po-1;

  - устройство подключения к магистральному сегменту сети.

Подсеть основной территории организации 42-го квартала в Москве

- Аналогично была добавлена подсеть филиала в г. Сочи:

  - маршрутизатор sch-sochi-aabdullakhi-gw-1;

  - коммутатор sch-sochi-aabdullakhi-sw-1;

  - рабочая станция sch-sochi-aabdullakhi-po-1;

  - устройство подключения к внешнему каналу связи.

Подсеть филиала в г. Сочи

## 2.2	Базовая настройка

  - Для добавленного оборудования выполнена первоначальная настройка через CLI в Cisco Packet Tracer. На каждом устройстве заданы:

  - имя устройства;

  - пароль на линии VTY;

  - пароль на консольный доступ;

  - пароль привилегированного режима;

  - шифрование паролей;

  - локальный пользователь admin;

  - доменное имя;

  - RSA-ключи;

  - разрешение удалённого доступа по SSH;

  - сохранение конфигурации.

Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-aabdullakhi-gw-1

Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-aabdullakhi-sw-1

Первоначальная настройка маршрутизатора msk-hostel-aabdullakhi-gw-1

Первоначальная настройка коммутатора msk-hostel-aabdullakhi-sw-1

Первоначальная настройка коммутатора sch-sochi-aabdullakhi-sw-1

Первоначальная настройка маршрутизатора sch-sochi-aabdullakhi-gw-1

## 2.3	Схемы сети уровней L1, L2 и L3

- Схема L1 — физическая структура сети с указанием устройств, соединений и интерфейсов. Отражены новые сегменты:

  - подсеть 42-го квартала (msk-q42-aabdullakhi-gw-1, msk-q42-aabdullakhi-sw-1);

  - подсеть филиала в Сочи (sch-sochi-aabdullakhi-gw-1, sch-sochi-aabdullakhi-sw-1).

- Схема L2 — логическая структура на канальном уровне с VLAN:

  - для 42-го квартала: VLAN 201, 202;

  - для Сочи: VLAN 401, 402;

  - для остальных участков: 101–104 (Донская), 301 (общежитие).

- Схема L3 — адресная структура:

  - 42-й квартал: сеть пользователей 10.129.0.0/24, сеть управления 10.129.1.0/24, линк 10.128.255.0/30;

  - Сочи: пользователи 10.130.0.0/24, управление 10.130.1.0/24, линк 10.128.255.4/30.

# 3	Вывод

В ходе лабораторной работы схема проекта в Cisco Packet Tracer была дополнена: в корпоративную сеть добавлены подсеть основной территории организации 42-го квартала в Москве и подсеть филиала в г. Сочи. Для новых площадок размещены маршрутизаторы, коммутаторы и оконечные устройства, выполнено подключение к провайдерскому сегменту.

Для добавленного оборудования выполнена первоначальная настройка: имена устройств, пароли, шифрование, локальные пользователи, доменные имена, RSA-ключи, SSH. Конфигурации сохранены.

# 4	Контрольные вопросы

- В каких случаях следует использовать статическую маршрутизацию? Приведите примеры.

Статическую маршрутизацию используют при небольшой, стабильной и редко меняющейся структуре сети. Примеры: - небольшие локальные сети; - подключение удалённого филиала по одному каналу; - маршрут по умолчанию к провайдеру (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1); - маршрут к сети филиала (ip route 10.130.0.0 255.255.255.0 10.128.255.6); - сеть 42-го квартала к центральной сети (ip route 10.128.0.0 255.255.0.0 10.128.255.1).

2. Укажите основные принципы статической маршрутизации между VLANs.

- Для каждой VLAN — отдельная IP-подсеть.

- У каждой VLAN — свой шлюз по умолчанию (интерфейс маршрутизатора, подинтерфейс или SVI).

- Порты коммутатора назначаются в соответствующие VLAN.

- Канал между коммутатором и маршрутизатором передаёт трафик нужных VLAN.

- На маршрутизаторе настраиваются интерфейсы для каждой VLAN.

- Для трафика в удалённые сети прописываются статические маршруты.

- На конечных устройствах указан правильный шлюз по умолчанию.

Пример: VLAN 201 (10.129.0.0/24) и VLAN 202 (10.129.1.0/24). Маршрутизатор имеет интерфейсы в обеих сетях. Для связи с центральной сетью добавляется маршрут:
ip route 10.128.0.0 255.255.0.0 10.128.255.1