Отчёт по лабораторной работе 10

Настройка списков управления доступом (ACL)

**Абдуллахи Абдул Вахид**

1 Цель работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

---

2 Выполнение лабораторной работы

1. В логической рабочей области Cisco Packet Tracer была реализована сеть, включающая маршрутизатор Cisco 2811 (msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1), несколько коммутаторов Cisco 2960, серверы и рабочие станции пользователей.

В рамках задания в сеть был дополнительно подключён ноутбук администратора Laptop-PT (aabdullakhi-admin-donskaya-1) к коммутатору msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4 в порт FastEthernet0/24.

<center>*(Рис. 2.1: Топология сети)*</center>

2. На ноутбуке администратора был настроен статический IP-адрес для работы в сети:

- IP-адрес: 10.128.6.200

- Маска подсети: 255.255.255.0

- Шлюз по умолчанию: 10.128.6.1

- DNS-сервер: 10.128.0.5

<center>*(Рис. 2.2: Настройка IP-адреса администратора)*</center>

3. Выполнена настройка списков контроля доступа (ACL) на маршрутизаторе msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1.

Был создан расширенный список доступа servers-out, разрешающий доступ к web-серверу:

- разрешён протокол TCP для всех узлов сети;

- доступ осуществляется к серверу 10.128.0.2;

- используется порт 80 (HTTP).

Также добавлен комментарий для идентификации правила.

<center>*(Рис. 2.3: Создание ACL для web-доступа)*</center>

4. Настроенный список доступа был применён к интерфейсу маршрутизатора FastEthernet0/0.3 для исходящего трафика.

5. Проведена проверка доступа к web-серверу.

При обращении к серверу через браузер по адресу http://10.128.0.2 соединение устанавливается успешно.

При этом проверка с помощью команды ping показывает недоступность сервера, так как ICMP-трафик не разрешён правилами доступа.

<center>*(Рис. 2.4: Проверка HTTP-доступа)*</center>

<center>*(Рис. 2.5: Проверка ping до сервера)*</center>

6. Далее в список контроля доступа были добавлены правила для администратора, разрешающие дополнительные протоколы управления:

- разрешён доступ по FTP (порты 20–21);

- разрешён доступ по Telnet;

- доступ предоставлен только узлу с IP-адресом 10.128.6.200.

<center>*(Рис. 2.6: Добавление правил для администратора)*</center>

7. Выполнена проверка доступа по протоколу FTP.

С устройства администратора установлено соединение с сервером 10.128.0.2 с использованием учётных данных (логин: cisco, пароль: cisco). Подключение прошло успешно.

<center>*(Рис. 2.7, 2.8: Успешное FTP-подключение администратора)*</center>

8. Проведена попытка подключения к FTP-серверу с другого устройства сети. Соединение не было установлено (тайм-аут).

<center>*(Рис. 2.9: Запрет FTP-доступа для других пользователей)*</center>

9. Выполнена настройка доступа к файловому серверу.

В список контроля доступа servers-out были добавлены правила для файлового сервера 10.128.0.3:

- разрешён доступ по протоколу SMB через TCP-порт 445 для всех узлов внутренней сети 10.128.0.0/16;

- разрешён доступ по протоколу FTP к файловому серверу для любых узлов сети;

- добавлен комментарий remark file.

<center>*(Рис. 2.10: Настройка ACL для файлового сервера)*</center>

10. Проведена проверка доступа администратора к файловому серверу по протоколу FTP.

С ноутбука администратора выполнено подключение к узлу 10.128.0.3. После ввода имени пользователя cisco и пароля cisco соединение было успешно установлено.

<center>*(Рис. 2.11: Проверка FTP-доступа к файловому серверу)*</center>

11. Выполнена настройка доступа к почтовому серверу и DNS-серверу.

В список контроля доступа servers-out были добавлены правила:

- разрешён доступ к почтовому серверу 10.128.0.4 по протоколу SMTP;

- разрешён доступ к почтовому серверу 10.128.0.4 по протоколу POP3;

- разрешён доступ ко внутреннему DNS-серверу 10.128.0.5 по протоколу UDP через порт 53;

- добавлены комментарии remark mail и remark dns.

Кроме того, в начало списка доступа было добавлено правило разрешения ICMP-трафика для всех узлов сети.

<center>*(Рис. 2.12: Настройка ACL для mail, DNS и ICMP)*</center>

12. После настройки DNS-сервера была выполнена проверка доступа к web-серверу по доменному имени.

В браузере рабочего узла был введён адрес http://www.donskaya.rudn.ru, после чего страница web-сервера была успешно открыта.

<center>*(Рис. 2.13: Проверка доступа к web-серверу по имени)*</center>

13. Проверена работа почтового сервера.

Между пользователями почтовой системы был выполнен обмен сообщениями. Одно из устройств получило письмо с темой hello, а на другом устройстве был зафиксирован ответ RE: hello.

<center>*(Рис. 2.14: Проверка работы почтового сервера)*</center>

14. После добавления правила разрешения ICMP проведена повторная проверка доступности сетевых узлов.

Команда ping до почтового сервера mail.donskaya.rudn.ru была выполнена успешно. Также была проведена проверка доступности другого узла сети по IP-адресу 10.128.3.30.

<center>*(Рис. 2.15: Проверка ICMP-доступа после изменения ACL)*</center>

15. Выполнена настройка доступа для сети Other.

На маршрутизаторе был создан расширенный список контроля доступа other-in, предназначенный для фильтрации входящего трафика на интерфейсе сети Other. Добавлено правило, разрешающее устройству администратора с IP-адресом 10.128.6.200 выполнять любые сетевые действия. Список применён к интерфейсу FastEthernet0/0.104 по направлению in.

16. Выполнена настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования.

Создан расширенный список контроля доступа management-out, в котором:

- добавлен комментарий remark admin;

- разрешён полный IP-доступ узлу администратора 10.128.6.200 к сети управления 10.128.1.0/24.

Список подключён к интерфейсу FastEthernet0/0.2 по направлению out.

17. Проведена проверка административного доступа к сетевому оборудованию по протоколу SSH.

С ноутбука администратора выполнено успешное подключение к маршрутизатору 10.128.1.1 и коммутатору 10.128.1.3 под учётной записью admin.

<center>*(Рис. 2.16: Проверка SSH-доступа к маршрутизатору и коммутатору)*</center>

18. Аналогично проверена возможность удалённого подключения к другим устройствам сети управления.

С другого административного узла выполнено успешное подключение по SSH к коммутаторам 10.128.1.2 и 10.128.1.4.

<center>*(Рис. 2.17: Проверка SSH-доступа к другим коммутаторам)*</center>

19. Для контроля итоговой конфигурации был просмотрен список правил ACL с помощью команды `show access-lists`.

В результате отображены все созданные списки:

- servers-out;

- other-in;

- management-out.

<center>*(Рис. 2.18: Просмотр итоговых списков доступа)*</center>

---

3 Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена настройка списков контроля доступа (ACL) на маршрутизаторе в среде Cisco Packet Tracer. Были реализованы правила фильтрации трафика для различных сетевых сервисов, включая web-, файловый, почтовый и DNS-серверы.

Настроенные ACL позволили ограничить доступ пользователей к сетевым ресурсам в зависимости от используемых протоколов и адресов источника. Для администратора сети были предоставлены расширенные права доступа, включая возможность подключения по протоколам FTP, Telnet и SSH, а также управление сетевым оборудованием.

Проведённые проверки показали корректную работу настроенных правил: доступ к ресурсам разрешается или запрещается в соответствии с заданной политикой безопасности.

---

4 Контрольные вопросы

1. Как задать действие правила для конкретного протокола?

Действие правила для конкретного протокола задаётся при создании записи ACL с указанием типа протокола, например:

- `permit tcp ...` – для протокола TCP;

- `permit udp ...` – для протокола UDP;

- `permit icmp ...` – для протокола ICMP.

2. Как задать действие правила сразу для нескольких портов?

Используется ключевое слово `range`, например:

- `permit tcp any host 10.128.0.2 range 20 21` – разрешает доступ к портам 20–21 (FTP).

3. Как узнать номер правила в списке прав доступа?

С помощью команды `show access-lists`. В выводе отображаются строки ACL с их порядковыми номерами.

4. Каким образом можно изменить порядок применения правил в списке контроля доступа?

Порядок можно изменить, задав номер строки при добавлении правила, например:

`1 permit icmp any any` – такое правило будет помещено в начало списка. Также можно удалить и заново добавить правила в нужном порядке.