# Отчёт по лабораторной работе 4

Первоначальное конфигурирование сети

Абдуллахи Абдул Вахид

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

# 1	Цель работы

Выполнить базовую настройку сетевого оборудования: присвоение имён, настройка IP-адресов на VLAN, организация защищённого удалённого доступа по протоколу SSH и подготовка коммутаторов к работе в корпоративной сети.

# 2	Выполнение лабораторной работы

## 2.1	Построение топологии сети

В среде Cisco Packet Tracer была смоделирована сеть в соответствии с топологией L1. В состав схемы вошли следующие коммутаторы:

- msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1

- msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1

- msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2

- msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3

- msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4

Кроме того, в сети присутствуют оконечные устройства: рабочие станции (dk, dep, adm, other), а также серверы web, file и mail. Соединения выполнены через интерфейсы FastEthernet в соответствии с заданием.

Рис. 2.1: Топология сети

## 2.2	Первоначальная настройка коммутаторов

Все коммутаторы настраивались по единому шаблону с индивидуальной корректировкой имени устройства и IP-адреса. Для управления использовалась подсеть 10.128.1.0/24 со шлюзом по умолчанию 10.128.1.1.

На каждом устройстве были выполнены следующие действия: - создан и активирован интерфейс VLAN 2; - назначен IP-адрес из диапазона управления; - прописан шлюз по умолчанию; - настроены пароли на console и VTY; - установлен пароль enable secret; - включено шифрование всех паролей (service password-encryption); - создан локальный пользователь admin; - задано доменное имя donskaya.rudn.edu; - сгенерированы RSA-ключи; - разрешён доступ только по SSH на виртуальных терминалах; - выполнено сохранение конфигурации.

## 2.3	Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1

Данному коммутатору был присвоен IP-адрес 10.128.1.2/24. После генерации ключей шифрования на линиях VTY был оставлен доступ только по протоколу SSH.

Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1

## 2.4	Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2

Коммутатор получил адрес 10.128.1.3/24. Параметры безопасности полностью повторяют конфигурацию первого устройства: настроен VLAN 2, заданы пароли, включён SSH.

Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2

## 2.5	Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3

IP-адрес устройства — 10.128.1.4/24. Конфигурация включает все необходимые элементы для удалённого управления.

Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3

## 2.6	Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4

Коммутатору назначен IP 10.128.1.5/24. В процессе настройки особое внимание уделено корректному сохранению конфигурации в NVRAM.

Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4

## 2.7	Настройка msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1

Последний коммутатор получил адрес 10.128.1.6/24. Все этапы настройки были выполнены в строгом соответствии с типовой процедурой: активация VLAN 2, назначение IP, шлюза, защита линий и включение SSH.

Настройка msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1

# 3	Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы: - смоделирована топология сети в соответствии с заданием; - выполнена начальная настройка пяти коммутаторов; - каждому устройству присвоен уникальный управляющий IP-адрес; - организована защита управляющего доступа с использованием локальных учётных записей и протокола SSH; - все изменения сохранены в энергонезависимую память.

Все коммутаторы готовы к эксплуатации и удалённому администрированию в пределах подсети 10.128.1.0/24.

# 4	Контрольные вопросы

1. Какие команды позволяют просмотреть текущую конфигурацию устройства? Текущую (рабочую) конфигурацию можно просмотреть следующими командами: - show running-config — отображает активную конфигурацию в оперативной памяти; - show run — сокращённый вариант предыдущей команды; - show startup-config — позволяет сравнить текущую и сохранённую конфигурации; - show ip interface brief — выводит состояние интерфейсов и назначенные IP-адреса; - show version — отображает информацию о версии ПО и аппаратных характеристиках.

2. Как посмотреть стартовый конфигурационный файл? Стартовая конфигурация хранится в NVRAM и загружается при включении устройства. Для её просмотра используется команда: - show startup-config или show start.

3. Каким образом можно экспортировать конфигурацию оборудования? Экспорт конфигурации выполняется путём копирования файла на внешний сервер по протоколам TFTP, FTP или SCP: - copy running-config tftp — выгрузка текущей конфигурации; - copy startup-config tftp — выгрузка стартовой конфигурации; - copy running-config ftp — передача по FTP; - copy startup-config scp — копирование по защищённому протоколу.

4. Как импортировать конфигурационный файл на устройство? Импорт осуществляется обратным копированием с сервера на коммутатор: - copy tftp running-config — загрузка конфигурации в оперативную память; - copy tftp startup-config — запись конфигурации в NVRAM; - copy ftp running-config — импорт с FTP-сервера; - copy scp startup-config — загрузка по протоколу SCP. После загрузки рекомендуется сохранить конфигурацию командой write memory или copy running-config startup-config.