Отчёт по лабораторной работе 6

Статическая маршрутизация VLAN

Абдуллахи Абдул Вахид

---

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение и практическая настройка статической межсетевой маршрутизации между виртуальными локальными сетями (VLAN) в среде эмуляции сети Cisco Packet Tracer.

---

2 Выполнение лабораторной работы

1.      Построение топологии.     В логической рабочей области Cisco Packet Tracer была спроектирована и построена сеть, включающая маршрутизатор Cisco 2811 (msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1), несколько коммутаторов Cisco 2960, оконечные устройства (персональные компьютеры) и серверы. Соединение между маршрутизатором и главным коммутатором `msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1` организовано через интерфейс FastEthernet0/0, подключенный к порту 24 коммутатора. Данная линия сконфигурирована для передачи трафика всех VLAN. Остальные коммутаторы служат для подключения различных сегментов, включая рабочие станции и серверы web, file и mail.

<center>Рис. 2.1: Топология сети</center>

2.      Первичная настройка маршрутизатора.     На следующем этапе была выполнена базовая конфигурация маршрутизатора Cisco 2811 через интерфейс командной строки (CLI). В ходе настройки устройству было присвоено имя `msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1`, установлены пароли для доступа по консоли и VTY-линиям, задан `enable secret` пароль. Также был создан локальный пользователь `admin`, включено шифрование паролей, задано доменное имя `donskaya.rudn.edu` и сгенерированы ключи RSA для обеспечения безопасного удаленного доступа по протоколу SSH.

<center>Рис. 2.2: Первичная настройка маршрутизатора через CLI</center>

3.      Настройка маршрутизации между VLAN.     Для организации взаимодействия между VLAN была применена технология "Router-on-a-Stick". На физическом интерфейсе FastEthernet0/0 маршрутизатора была включена передача данных. Затем на нем были созданы логические подинтерфейсы (subinterfaces), соответствующие каждой из существующих VLAN. Для каждого подинтерфейса была задана инкапсуляция IEEE 802.1Q, указывающая к какой VLAN он принадлежит, и назначен IP-адрес, который выступает в роли шлюза по умолчанию для хостов в этой VLAN. Были созданы и настроены следующие подинтерфейсы:

`f0/0.101` – VLAN 101, подсеть 10.128.3.0/24 (dk)

`f0/0.102` – VLAN 102, подсеть 10.128.4.0/24 (departments)

`f0/0.103` – VLAN 103, подсеть 10.128.5.0/24 (adm)

`f0/0.104` – VLAN 104, подсеть 10.128.6.0/24 (other)

Благодаря этой конфигурации маршрутизатор начал выполнять функции центрального узла, обеспечивающего маршрутизацию пакетов между всеми VLAN.

<center>Рис. 2.3: Настройка VLAN-интерфейсов маршрутизатора</center>

4.      Конфигурация коммутатора.     На коммутаторе `msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1` порт FastEthernet0/24, к которому подключен маршрутизатор, был переведен в режим trunk. Это позволило передавать по одному физическому каналу кадры, помеченные тегами 802.1Q, от всех VLAN, что является необходимым условием для работы схемы "Router-on-a-Stick".

5.      Проверка связности.     После завершения всех этапов конфигурации была проведена проверка корректности работы межсетевой маршрутизации. С одного из компьютеров, находящегося в VLAN 103 (адм.), была отправлена команда ping на сервер из VLAN 104 (other). Успешное получение ответных сообщений подтвердило, что маршрутизация между VLAN функционирует правильно и пакеты успешно пересекают границы виртуальных сетей.

<center>Рис. 2.4: Проверка доступности узлов с помощью команды ping</center>

Дополнительно была выполнена проверка с другого узла сети, расположенного в VLAN 102, на сервер в VLAN 101. Результаты тестирования также подтвердили успешный обмен данными между подсетями.

<center>Рис. 2.5: Дополнительная проверка соединения между подсетями</center>

6.      Анализ трафика в режиме Simulation.     Для детального изучения процесса передачи данных был активирован режим Simulation (симуляции) в Cisco Packet Tracer. В этом режиме была запущена отправка ICMP-пакета от одного компьютера к другому, расположенному в другой VLAN. Пошагово было прослежено движение пакета от узла-источника через коммутатор, затем через маршрутизатор, и далее к целевому узлу. Этот анализ позволил наглядно увидеть, как пакет обрабатывается на каждом сетевом устройстве.

<center>Рис. 2.6: Просмотр перемещения пакета в режиме Simulation</center>

7.      Изучение структуры пакета.     На последнем этапе был детально проанализирован состав передаваемого ICMP-пакета. В окне анализа PDU были изучены заголовки различных уровней модели OSI. Был рассмотрен заголовок Ethernet с тегом 802.1Q, содержащий MAC-адреса и идентификатор VLAN, а также заголовки IP и ICMP. В IP-заголовке были идентифицированы адрес источника (10.128.5.10) и адрес назначения (10.128.0.4). Анализ подтвердил, что инкапсуляция 802.1Q и процесс маршрутизации были выполнены корректно.

<center>Рис. 2.7: Анализ структуры передаваемого ICMP-пакета</center>

---

3 Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы в программном эмуляторе Cisco Packet Tracer была построена многосегментная сеть, включающая маршрутизатор Cisco 2811, коммутаторы Cisco 2960 и конечные устройства. Ключевым элементом стала настройка маршрутизатора по схеме "Router-on-a-Stick", что позволило организовать взаимодействие между VLAN с использованием единственного физического канала, сконфигурированного как trunk.

Была выполнена как базовая настройка маршрутизатора (имя, пароли, SSH), так и специфическая конфигурация для поддержки VLAN (создание подинтерфейсов, назначение IP-адресов и инкапсуляции 802.1Q). Проверка с помощью утилиты ping успешно подтвердила работоспособность статической маршрутизации между всеми созданными виртуальными сетями. Использование режима Simulation позволило визуализировать и детально изучить путь прохождения ICMP-пакета, а также структуру передаваемых данных на канальном, сетевом и транспортном уровнях модели OSI.

---

4 Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q.

Стандарт IEEE 802.1Q — это международный стандарт, описывающий механизм тегирования кадров Ethernet для организации виртуальных локальных сетей (VLAN). Его главная цель — позволить нескольким VLAN использовать одну и ту же физическую инфраструктуру сети. Он вводит специальный тег (метку) в заголовок Ethernet-кадра, который идентифицирует принадлежность кадра к определенной VLAN. Это ключевая технология для создания trunk-соединений, которые передают трафик множества VLAN между коммутаторами, а также между коммутаторами и маршрутизаторами, обеспечивая гибкость и эффективность использования сетевых ресурсов.

2. Опишите формат кадра IEEE 802.1Q.

Кадр IEEE 802.1Q основан на стандартном Ethernet-кадре, в который добавлено 4-байтовое поле тега VLAN. Этот тег вставляется после поля MAC-адреса источника. Структура кадра включает следующие ключевые поля:

MAC-адрес назначения (Destination MAC Address):     Адрес устройства-получателя.

MAC-адрес источника (Source MAC Address):     Адрес устройства-отправителя.

TPID (Tag Protocol Identifier):     16-битное поле, которое идентифицирует кадр как тегированный. Обычно имеет значение 0x8100.

TCI (Tag Control Information):     16-битное поле управления тегом, которое содержит:

PCP (Priority Code Point):     3 бита для указания приоритета кадра (QoS).

DEI (Drop Eligible Indicator):     1 бит, указывающий на возможность отбрасывания кадра при перегрузке.

VID (VLAN Identifier):     12 бит для идентификатора VLAN (диапазон от 1 до 4094).

Тип/EtherType (Type/Length):     2-байтовое поле, указывающее протокол следующего уровня (например, IPv4, IPv6).

Данные (Data):     Полезная нагрузка кадра.

FCS (Frame Check Sequence):     4-байтовая контрольная сумма для проверки целостности принятого кадра.