Отчёт по лабораторной работе 8

Настройка сетевых сервисов. DHCP

**Абдуллахи Абдул Вахид**

1 Цель работы

Освоение практических навыков настройки динамического распределения IP-адресов с использованием протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной вычислительной сети.

2 Выполнение лабораторной работы

1. В рабочую область симулятора Cisco Packet Tracer был добавлен сервер Server-PT с именем **aabdullakhi-dns**, который будет выполнять функции DNS-сервера. Данный сервер подключён к коммутатору **msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3** через порт FastEthernet0/2, при этом порт на коммутаторе активирован. В итоге сформирована распределённая топология, включающая маршрутизатор, несколько коммутаторов, серверы и оконечные устройства, объединённые в различные подсети.

<center>Рис. 2.1: Топология сети</center>

2. На сервере **aabdullakhi-dns** выполнена ручная настройка IP-адреса. В параметрах сетевого интерфейса указаны следующие значения:

– IP-адрес: 10.128.0.5

– Маска подсети: 255.255.255.0

– Шлюз по умолчанию: 10.128.0.1

<center>Рис. 2.2: Настройка IP-адреса DNS-сервера</center>

3. Произведена конфигурация DNS-службы на сервере. Сервис активирован, после чего добавлены A-записи для сопоставления доменных имён с IP-адресами:

– dns.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.5

– file.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.3

– mail.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.4

– www.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.2

Все записи сохранены в конфигурации сервера.

<center>Рис. 2.3: Настройка DNS-сервиса</center>

4. На маршрутизаторе **msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1** выполнена настройка DHCP-сервиса. Сначала задан адрес DNS-сервера, затем активирован DHCP и созданы пулы адресов для разных подсетей.

Для каждой сети определены:

– адрес сети;

– шлюз по умолчанию;

– DNS-сервер (10.128.0.5).

Также настроены диапазоны IP-адресов, исключаемые из динамической выдачи.

Созданы следующие DHCP-пулы:

– **dk** (сеть 10.128.3.0/24);

– **departments** (сеть 10.128.4.0/24);

– **adm** (сеть 10.128.5.0/24);

– **other** (сеть 10.128.6.0/24).

<center>Рис. 2.4: Настройка DHCP на маршрутизаторе</center>

5. На оконечных устройствах произведён переход со статической настройки IP на динамическое получение параметров по DHCP. После обновления конфигурации устройства автоматически получили следующие параметры:

– IP-адрес: из соответствующего пула (например, 10.128.3.30);

– Маска: 255.255.255.0;

– Шлюз: 10.128.3.1;

– DNS-сервер: 10.128.0.5.

6. Выполнена проверка связности между устройствами из разных подсетей. С ПК были отправлены команды ping к узлам в других сетях. В большинстве случаев обмен пакетами проходит успешно, что свидетельствует о корректной работе маршрутизации и DHCP.

<center>Рис. 2.6: Проверка сетевой доступности</center>

7. Проверена работа DHCP-сервиса на маршрутизаторе. Команда **show ip dhcp pool** отобразила информацию о созданных пулах, включая количество выданных адресов и диапазоны.

<center>Рис. 2.7: Информация о пулах DHCP</center>

8. Дополнительно выполнена проверка выданных IP-адресов с помощью команды **show ip dhcp binding**, которая показывает соответствие IP-адресов и MAC-адресов клиентов.

<center>Рис. 2.8: Таблица выданных DHCP-адресов</center>

9. В режиме симуляции Cisco Packet Tracer детально изучен процесс получения IP-адреса по DHCP. Анализ проводился с использованием инструмента просмотра PDU, что позволило отследить все этапы обмена сообщениями.

Процесс начинается с отправки клиентом широковещательного сообщения **DHCP Discover**, где устройство ещё не имеет IP-адреса (0.0.0.0) и пытается обнаружить DHCP-сервер в сети.

<center>Рис. 2.9: DHCP Discover — исходное сообщение клиента</center>

Затем DHCP-сервер отвечает сообщением **DHCP Offer**, предлагая клиенту свободный IP-адрес из пула (например, 10.128.3.30), а также передавая дополнительные параметры (шлюз, DNS-сервер).

<center>Рис. 2.10: DHCP Offer – предложение IP-адреса</center>

Получив предложение, клиент отправляет **DHCP Request**, подтверждая выбор предложенного IP-адреса и запрашивая его закрепление.

<center>Рис. 2.11: DHCP Request – подтверждение выбора адреса</center>

Завершающий этап — сообщение **DHCP Acknowledgment (ACK)** от сервера, которым окончательно подтверждается выдача IP-адреса. В этом сообщении также передаются параметры сети, включая адрес DNS-сервера (10.128.0.5).

<center>Рис. 2.12: DHCP ACK — подтверждение выдачи адреса</center>

В результате клиент получает корректные сетевые настройки и может полноценно взаимодействовать с другими устройствами сети.

<center>Рис. 2.13: Процесс обмена DHCP-сообщениями в режиме симуляции</center>

3 Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы были успешно настроены сетевые сервисы DNS и DHCP в среде Cisco Packet Tracer. В топологию добавлен DNS-сервер **aabdullakhi-dns** с назначенным статическим IP-адресом и настроенными доменными записями для различных серверов сети.

На маршрутизаторе **msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1** сконфигурирован DHCP-сервис с несколькими пулами адресов для разных подсетей. Для каждой сети заданы параметры автоматической настройки, включая адрес шлюза и DNS-сервера, а также определены исключаемые из динамической раздачи диапазоны.

Оконечные устройства переведены на динамическое получение параметров по DHCP, что обеспечило автоматическое назначение IP-адресов и сопутствующих настроек. Проверка связности подтвердила корректную работу сети и доступность узлов из разных подсетей.

Дополнительно в режиме симуляции изучен процесс взаимодействия по DHCP, включая обмен сообщениями Discover, Offer, Request и ACK, что подтвердило корректность механизма динамической настройки сети.

4 Контрольные вопросы

**1. За что отвечает протокол DHCP?**

Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическое назначение сетевых параметров устройствам в сети. Он позволяет клиентам получать IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию, адрес DNS-сервера и другие настройки без ручного вмешательства.

**2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?**

Основные типы DHCP-сообщений:

– DHCP Discover — запрос клиента на получение конфигурации;

– DHCP Offer — предложение параметров от сервера;

– DHCP Request — подтверждение выбора адреса клиентом;

– DHCP Acknowledgment (ACK) — подтверждение выдачи адреса сервером;

– DHCP NAK — отказ в выдаче адреса;

– DHCP Release — освобождение адреса клиентом;

– DHCP Inform — запрос дополнительных параметров.

**3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?**

В DHCP-сообщениях могут передаваться:

– IP-адрес клиента;

– маска подсети;

– шлюз по умолчанию;

– адрес DNS-сервера;

– доменное имя;

– время аренды IP-адреса;

– адрес TFTP-сервера и другие опции.

**4. Что такое DNS?**

DNS (Domain Name System) — это система доменных имён, предназначенная для преобразования символьных доменных имён (например, www.donskaya.rudn.ru) в IP-адреса, необходимые для взаимодействия устройств в сети.

**5. Какие типы записей ресурсов есть в DNS и для чего они используются?**

– **A** — сопоставляет доменное имя с IPv4-адресом;

– **AAAA** — сопоставляет доменное имя с IPv6-адресом;

– **CNAME** — создаёт псевдоним для другого доменного имени;

– **MX** — указывает почтовый сервер домена;

– **NS** — определяет серверы имён для зоны;

– **PTR** — выполняет обратное преобразование IP-адреса в имя;

– **TXT** — хранит текстовую информацию (например, для SPF-записей).