# Отчёт по лабораторной работе 8

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Абдуллахи Абдул Вахид

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

# 1	Цель работы

Освоение практических навыков настройки динамического распределения IP-адресов с использованием протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной вычислительной сети.

# 2	Выполнение лабораторной работы

## 2.1	Топология сети

В рабочую область симулятора Cisco Packet Tracer был добавлен сервер Server-PT с именем aabdullakhi-dns, который будет выполнять функции DNS-сервера. Данный сервер подключён к коммутатору msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3 через порт FastEthernet0/2, при этом порт на коммутаторе активирован. В итоге сформирована распределённая топология, включающая маршрутизатор, несколько коммутаторов, серверы и оконечные устройства, объединённые в различные подсети.

Топология сети

## 2.2	Настройка IP-адреса DNS-сервера

На сервере aabdullakhi-dns выполнена ручная настройка IP-адреса. В параметрах сетевого интерфейса указаны следующие значения: – IP-адрес: 10.128.0.5 – Маска подсети: 255.255.255.0 – Шлюз по умолчанию: 10.128.0.1

Настройка IP-адреса DNS-сервера

## 2.3	Настройка DNS-сервиса

Произведена конфигурация DNS-службы на сервере. Сервис активирован, после чего добавлены A-записи для сопоставления доменных имён с IP-адресами:

– dns.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.5 – file.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.3 – mail.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.4 – www.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.2

Все записи сохранены в конфигурации сервера.

Настройка DNS-сервиса

## 2.4	Настройка DHCP на маршрутизаторе

На маршрутизаторе msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1 выполнена настройка DHCP-сервиса. Сначала задан адрес DNS-сервера, затем активирован DHCP и созданы пулы адресов для разных подсетей.

Для каждой сети определены: – адрес сети; – шлюз по умолчанию; – DNS-сервер (10.128.0.5).

Также настроены диапазоны IP-адресов, исключаемые из динамической выдачи.

Созданы следующие DHCP-пулы: – dk (сеть 10.128.3.0/24); – departments (сеть 10.128.4.0/24); – adm (сеть 10.128.5.0/24); – other (сеть 10.128.6.0/24).

Настройка DHCP на маршрутизаторе

## 2.5	Переход на DHCP

На оконечных устройствах произведён переход со статической настройки IP на динамическое получение параметров по DHCP. После обновления конфигурации устройства автоматически получили следующие параметры: – IP-адрес: из соответствующего пула (например, 10.128.3.30); – Маска: 255.255.255.0; – Шлюз: 10.128.3.1; – DNS-сервер: 10.128.0.5.

Переход на DHCP

## 2.6	Проверка сетевой доступности

Выполнена проверка связности между устройствами из разных подсетей. С ПК были отправлены команды ping к узлам в других сетях. В большинстве случаев обмен пакетами проходит успешно, что свидетельствует о корректной работе маршрутизации и DHCP.

Проверка сетевой доступности

## 2.7	Информация о пулах DHCP

Проверена работа DHCP-сервиса на маршрутизаторе. Команда show ip dhcp pool отобразила информацию о созданных пулах, включая количество выданных адресов и диапазоны.

нформация о пулах DHCP

## 2.8	Таблица выданных DHCP-адресов

Дополнительно выполнена проверка выданных IP-адресов с помощью команды show ip dhcp binding, которая показывает соответствие IP-адресов и MAC-адресов клиентов.

Таблица выданных DHCP-адресов

## 2.9	режим симуляции

В режиме симуляции Cisco Packet Tracer детально изучен процесс получения IP-адреса по DHCP. Анализ проводился с использованием инструмента просмотра PDU, что позволило отследить все этапы обмена сообщениями.

Процесс начинается с отправки клиентом широковещательного сообщения DHCP Discover, где устройство ещё не имеет IP-адреса (0.0.0.0) и пытается обнаружить DHCP-сервер в сети.

DHCP Discover — исходное сообщение клиента

Затем DHCP-сервер отвечает сообщением DHCP Offer, предлагая клиенту свободный IP-адрес из пула (например, 10.128.3.30), а также передавая дополнительные параметры (шлюз, DNS-сервер).

DHCP Offer – предложение IP-адреса

Получив предложение, клиент отправляет DHCP Request, подтверждая выбор предложенного IP-адреса и запрашивая его закрепление.

DHCP Request – подтверждение выбора адреса

Завершающий этап — сообщение DHCP Acknowledgment (ACK) от сервера, которым окончательно подтверждается выдача IP-адреса. В этом сообщении также передаются параметры сети, включая адрес DNS-сервера (10.128.0.5).

подтверждение выдачи адреса

В результате клиент получает корректные сетевые настройки и может полноценно взаимодействовать с другими устройствами сети.

Процесс обмена DHCP-сообщениями в режиме симуляции

# 3	Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы были успешно настроены сетевые сервисы DNS и DHCP в среде Cisco Packet Tracer. В топологию добавлен DNS-сервер aabdullakhi-dns с назначенным статическим IP-адресом и настроенными доменными записями для различных серверов сети.

На маршрутизаторе msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1 сконфигурирован DHCP-сервис с несколькими пулами адресов для разных подсетей. Для каждой сети заданы параметры автоматической настройки, включая адрес шлюза и DNS-сервера, а также определены исключаемые из динамической раздачи диапазоны.

Оконечные устройства переведены на динамическое получение параметров по DHCP, что обеспечило автоматическое назначение IP-адресов и сопутствующих настроек. Проверка связности подтвердила корректную работу сети и доступность узлов из разных подсетей.

Дополнительно в режиме симуляции изучен процесс взаимодействия по DHCP, включая обмен сообщениями Discover, Offer, Request и ACK, что подтвердило корректность механизма динамической настройки сети.

# 4	Контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол DHCP?

Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическое назначение сетевых параметров устройствам в сети. Он позволяет клиентам получать IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию, адрес DNS-сервера и другие настройки без ручного вмешательства.

2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?

Основные типы DHCP-сообщений: – DHCP Discover — запрос клиента на получение конфигурации; – DHCP Offer — предложение параметров от сервера; – DHCP Request — подтверждение выбора адреса клиентом; – DHCP Acknowledgment (ACK) — подтверждение выдачи адреса сервером; – DHCP NAK — отказ в выдаче адреса; – DHCP Release — освобождение адреса клиентом; – DHCP Inform — запрос дополнительных параметров.

3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?

В DHCP-сообщениях могут передаваться: – IP-адрес клиента; – маска подсети; – шлюз по умолчанию; – адрес DNS-сервера; – доменное имя; – время аренды IP-адреса; – адрес TFTP-сервера и другие опции.

4. Что такое DNS?

DNS (Domain Name System) — это система доменных имён, предназначенная для преобразования символьных доменных имён (например, www.donskaya.rudn.ru) в IP-адреса, необходимые для взаимодействия устройств в сети.

5. Какие типы записей ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

– A — сопоставляет доменное имя с IPv4-адресом; – AAAA — сопоставляет доменное имя с IPv6-адресом; – CNAME — создаёт псевдоним для другого доменного имени; – MX — указывает почтовый сервер домена; – NS — определяет серверы имён для зоны; – PTR — выполняет обратное преобразование IP-адреса в имя; – TXT — хранит текстовую информацию (например, для SPF-записей).