# Отчёт по лабораторной работе 12

Настройка доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT

Абдуллахи Абдул Вахид

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

# 1	Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке доступа локальной сети к внешней сети с использованием технологии NAT (Network Address Translation).

# 2	Выполнение лабораторной работы

- Настройка маршрутизатора провайдера

На маршрутизаторе провайдера provider-gw-1 была выполнена первоначальная конфигурация устройства:

- задано имя устройства provider-aabdullakhi-gw-1;

- настроен пароль для консольного доступа;

- настроены линии VTY с паролем;

- установлен enable secret;

- включено шифрование паролей;

- создан пользователь admin;

- активирован интерфейс FastEthernet0/0;

- конфигурация сохранена в память.

Первоначальная настройка маршрутизатора провайдера

Первоначальная настройка маршрутизатора провайдера

- Настройка коммутатора провайдера

На коммутаторе provider-sw-1 выполнены начальная настройка и настройка интерфейсов:

- имя устройства — provider-aabdullakhi-sw-1;

- пароль для линий VTY;

- пароль для консольного доступа;

- enable secret;

- шифрование паролей;

- пользователь admin;

- интерфейсы FastEthernet0/1 и FastEthernet0/24 переведены в режим trunk;

- создана VLAN 4 с именем nat;

- включён интерфейс Vlan4.

Первоначальная настройка коммутатора провайдера

Первоначальная настройка коммутатора провайдера

- Настройка интерфейса маршрутизатора сети «Донская»

На маршрутизаторе сети «Донская» выполнен порт FastEthernet0/1.
Создан подинтерфейс FastEthernet0/1.4 с параметрами:

- инкапсуляция: dot1q 4;

- IP-адрес: 198.51.100.2;

- маска: 255.255.255.240;

- описание: internet.

Добавлен маршрут по умолчанию: 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1

Настройка интерфейса маршрутизатора сети «Донская»

- Настройка NAT на маршрутизаторе «Донская»

Создан пул адресов main-pool:

- диапазон: 198.51.100.2 – 198.51.100.14;

- маска: 255.255.255.240.

Создан расширенный список доступа nat-inet, разрешающий выход в интернет для внутренних сетей и узлов.

Создание NAT-пула и ACL

Создание NAT-пула и ACL

- Настройка статического NAT (проброс портов)

Выполнен проброс портов из внешней сети во внутреннюю:

- 198.51.100.2:80 → 10.128.0.2:80

- 198.51.100.3:80 → 10.128.0.3:80

- 198.51.100.3:21 → 10.128.0.3:21

- 198.51.100.4:25 → 10.128.0.4:25

- 198.51.100.4:110 → 10.128.0.4:110

- 198.51.100.10:3389 → 10.128.6.200:3389

Настройка NAT inside/outside и статический NAT

Настройка NAT inside/outside и статический NAT

Настройка NAT inside/outside и статический NAT

- Проверка доступа из сети дисплейных классов

С оконечных устройств дисплейных классов проверен доступ к разрешённым ресурсам:
www.yandex.ru и stud.rudn.university — доступ успешен.
При попытке доступа к другим ресурсам — ограничения.

Доступ к разрешённым ресурсам

Доступ к разрешённым ресурсам

Доступ к недоступным ресурсам

- Проверка доступа для сети кафедр

Пользователи сети кафедр имеют доступ только к esystem.pfur.ru.
Соединение устанавливается успешно, что подтверждает корректную настройку ACL и NAT.

Доступ к образовательному ресурсу из сети кафедр

- Проверка работы сети администрации

Пользователям сети администрации разрешён доступ только к www.rudn.ru.
Доступ к данному ресурсу осуществляется успешно.

Доступ к сайту университета из сети администрации

- Проверка сети прочих пользователей

В данной сети только компьютер администратора имеет полный доступ во внешнюю сеть.
Остальные пользователи интернет-доступа не имеют.

Отсутствие доступа у обычных пользователей и полный доступ администратора

- Проверка доступности серверов из внешней сети

С тестового ПК настроен IP-адрес:

- IP: 192.0.2.20

- маска: 255.255.255.0

- шлюз: 192.0.2.1

Настройка IP-адреса тестового ПК

- Проверка WEB-сервера

Через браузер выполнено подключение к 198.51.100.2 по HTTP (порт 80).
Веб-страница загружается — NAT настроен корректно.

Доступ к WEB-серверу по HTTP

- Проверка FTP-сервера

С тестового ПК выполнено подключение к 198.51.100.3.
Аутентификация пройдена, команды FTP выполняются.

Подключение к FTP-серверу

- Проверка почтового сервера

На клиенте настроены параметры:

- адрес почтового сервера: 198.51.100.4

- протоколы: SMTP (порт 25), POP3 (порт 110)

Выполнены отправка и получение сообщений — успешно.

Настройка почтового клиента и проверка отправки/получения почты

Настройка почтового клиента и проверка отправки/получения почты

# 3	Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены практические навыки настройки NAT на пограничном маршрутизаторе.
Реализованы:

- динамическая трансляция адресов для выхода в интернет;

- статический NAT для публикации внутренних серверов;

- разграничение доступа на основе ACL;

- проверка работоспособности WEB, FTP и почтовых сервисов.

Все цели работы достигнуты, конфигурация сохранена и протестирована.

# 4	Контрольные вопросы

1. В чём состоит основной принцип работы NAT (что даёт наличие NAT в сети организации)?
NAT (Network Address Translation) заменяет частные IP-адреса внутренней сети на публичный адрес при выходе в интернет. Это позволяет экономить публичные IP-адреса, скрывать внутреннюю структуру сети и обеспечивать доступ в интернет через один или несколько публичных адресов.

2. В чём состоит принцип настройки NAT (на каком оборудовании и что нужно настроить для выхода из локальной сети во внешнюю сеть через NAT)?
NAT настраивается на пограничном маршрутизаторе. Необходимо:
– определить inside/outside интерфейсы;
– создать пул внешних адресов;
– настроить ACL для указания транслируемых адресов;
– применить правило NAT (часто с overload).

3. Можно ли применить Cisco IOS NAT к субинтерфейсам?
Да, NAT можно применять к субинтерфейсам.

4. Что такое пулы IP NAT?
Пул NAT — это диапазон публичных IP-адресов, которые динамически назначаются внутренним узлам для выхода в интернет.

5. Что такое статические преобразования NAT?
Статический NAT — постоянное соответствие между внутренним и внешним IP-адресом (или портом). Используется для публикации серверов во внешней сети.