# Отчёт по лабораторной работе №2

Предварительная настройка оборудования Cisco

Абдуллахи Абдул Вахид

Содержание

# Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков по первичной настройке сетевого оборудования Cisco, изучение базовых команд операционной системы Cisco IOS, а также освоение принципов организации удалённого доступа к маршрутизатору и коммутатору.

рамках выполнения работы необходимо было: • собрать простую сетевую топологию в Cisco Packet Tracer; • выполнить начальную конфигурацию маршрутизатора и коммутатора; • назначить IP-адреса интерфейсам устройств; • настроить VLAN на коммутаторе; • организовать защищённый удалённый доступ по SSH; • проверить корректность работы сети с помощью диагностических команд.

# Ход выполнения лабораторной работы

- Построение топологии сети

В логической рабочей области Cisco Packet Tracer была создана сеть, включающая следующие устройства: • маршрутизатор Cisco 2811 (msk-donskaya-babdulvahid-gw-1); • коммутатор Cisco 2960-24TT (msk-donskaya-babdulvahid-sw-1); • два персональных компьютера: PC0-babdulvahid и PC1-babdulvahid. Соединение устройств выполнено следующим образом: • PC0 подключён напрямую к маршрутизатору; • PC1 подключён к коммутатору; • для подключения использовались прямые витопарные кабели (Copper Straight-Through), так как соединялись устройства разных типов. Таким образом была реализована простейшая модель локальной сети, состоящей из двух подсетей.

Топология сети

- Настройка ПК0

На персональном компьютере PC0 был вручную задан статический IP-адрес для взаимодействия с маршрутизатором. Параметры настройки: • IP-адрес: 192.168.1.10 • Маска подсети: 255.255.255.0 • Шлюз по умолчанию: 192.168.1.254 Назначение статического IP-адреса позволило обеспечить корректную адресацию внутри первой подсети и последующую проверку связи с маршрутизатором.

Настройка ПК0

- Настройка маршрутизатора Cisco 2811

Первичная настройка маршрутизатора выполнялась через консольное подключение. На интерфейсе FastEthernet0/0 были выполнены следующие действия: • назначен IP-адрес 192.168.1.254; • установлена маска подсети 255.255.255.0; • интерфейс переведён в активное состояние командой no shutdown. Далее была выполнена базовая конфигурация безопасности устройства: • задано имя устройства (hostname); • установлен пароль привилегированного режима (enable secret); • включено шифрование паролей (service password-encryption); • настроены линии VTY для удалённого доступа; • создан локальный пользователь admin с паролем; • задано доменное имя; • сгенерированы RSA-ключи; • активирован протокол SSH версии 2; • конфигурация сохранена в энергонезависимую память. Настройка SSH обеспечивает защищённый удалённый доступ к устройству, что является важным требованием информационной безопасности.

Настройка маршрутизатора Cisco 2811

Настройка маршрутизатора Cisco 2811

- Проверка соединения с маршрутизатором

С компьютера PC0 была выполнена команда ping до IP-адреса маршрутизатора 192.168.1.254. Все отправленные пакеты были успешно доставлены, что свидетельствует о корректной настройке интерфейса маршрутизатора и правильной адресации ПК. Также были протестированы способы удалённого подключения: • Telnet — соединение устанавливалось, но не обеспечивало защищённый канал; • SSH — выполнен успешный вход под пользователем admin и корректный выход из сеанса. Таким образом, маршрутизатор был настроен правильно и готов к эксплуатации.

Проверка соединения с маршрутизатором

- Настройка коммутатора Cisco 2960

Для организации удалённого управления коммутатором был создан интерфейс VLAN 2. Параметры: • IP-адрес: 192.168.2.1 • Маска: 255.255.255.0 Интерфейс VLAN был активирован, а порт, к которому подключён PC1, переведён в режим access и назначен в VLAN 2. Дополнительно выполнена настройка: • задано имя устройства; • установлены пароли для консоли и линий VTY; • настроен enable secret; • включено шифрование паролей; • создан пользователь admin; • задано доменное имя; • сгенерированы RSA-ключи; • включён доступ по SSH; • настроен шлюз управления. Это позволило обеспечить централизованное и безопасное администрирование коммутатора.

Настройка коммутатора Cisco 2960

Настройка коммутатора Cisco 2960

- Настройка ПК1

На компьютере PC1 был настроен статический IP-адрес для работы во второй подсети: • IP-адрес: 192.168.2.10 • Маска подсети: 255.255.255.0 • Шлюз по умолчанию: 192.168.2.1 После настройки была выполнена проверка доступности коммутатора.

Настройка ПК1

- Проверка соединения с коммутатором

С ПК1 отправлена команда ping на адрес 192.168.2.1. Первый пакет был потерян, что связано с процессом ARP — определением MAC-адреса устройства. Все последующие пакеты были успешно получены. Далее проверены способы удалённого подключения: • Telnet — соединение устанавливается, но не является защищённым; • SSH — выполнен успешный вход под пользователем admin.

Проверка соединения с коммутатором

# Вывод

В ходе лабораторной работы Абдуллахи Абдул Вахид выполнил сборку и настройку простой сети в Cisco Packet Tracer, состоящей из маршрутизатора, коммутатора и двух персональных компьютеров. Были успешно освоены базовые навыки: • назначение IP-адресов; • конфигурация интерфейсов; • создание VLAN; • настройка паролей доступа; • организация удалённого управления по SSH. Проверка соединений с использованием команды ping показала корректную работу сети. Настроенные механизмы удалённого доступа функционируют стабильно, что подтверждает правильность выполненной конфигурации.

# Контрольные вопросы

- Возможные способы подключения к сетевому оборудованию Подключение возможно следующими способами: • через консольный порт (локальное подключение); • через Telnet; • через SSH; • через веб-интерфейс (если поддерживается).

- Подключение ПК к маршрутизатору Используется прямой витопарный кабель (Copper Straight-Through), так как соединяются устройства разных типов: конечное устройство и сетевое оборудование.

- Подключение ПК к коммутатору Также используется прямой кабель, поскольку соединяются разные типы устройств.

- Подключение коммутатора к коммутатору Применяется перекрёстный кабель (Copper Cross-Over), так как соединяются однотипные устройства.

- Способы настройки доступа по паролю Настройка возможна: • для консоли (line console 0); • для линий VTY; • через enable secret; • через создание локальных пользователей.

- Способы удалённого доступа Удалённый доступ реализуется через Telnet и SSH. Предпочтительным является SSH, так как он обеспечивает шифрование передаваемых данных и защиту от перехвата информации. Telnet передаёт данные в открытом виде, что делает его менее безопасным.