# Отчёт по лабораторной работе 9

Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Абдуллахи Абдул Вахид

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

# 1	Цель работы

Освоение механизмов работы протокола STP и его усовершенствованных версий для обеспечения отказоустойчивости сети, настройка агрегирования каналов и распределение трафика между ними.

# 2	Выполнение лабораторной работы

## 2.1	сходная и изменённая топология сети с резервным соединением

В среде Cisco Packet Tracer была построена сеть fig. 1 , включающая маршрутизатор Cisco 2811 (msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1), коммутаторы Cisco 2950/2960, повторители, серверы и оконечные ПК.

В процессе выполнения было изменено соединение между коммутаторами для создания резервного маршрута. Ранее существовавшее соединение между msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 и msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4 через порты Gig0/2 и Gig0/1 заменено на связь между msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3 (Gig0/2).

Дополнительно между msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 и msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4 был настроен транковый режим через интерфейсы FastEthernet0/23.

Рис. 1: Исходная и изменённая топология сети с резервным соединением

## 2.2	Прохождение ICMP-пакета через коммутатор msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2

После создания резервного канала fig. 3 была проведена проверка передачи данных от ПК aabdullakhi-dk-donskaya-1 к серверам aabdullakhi-web и aabdullakhi-mail fig. 2.

Рис. 2: проверка передачи данных

В симуляционном режиме fig. 3 и fig. 4 отслежено движение ICMP-пакетов. На начальном этапе пакеты идут к серверам через коммутатор msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2, что соответствует текущей конфигурации spanning-tree.

Рис. 3: Прохождение ICMP-пакета через коммутатор msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2

Рис. 4: Дополнительная проверка движения ICMP-пакета в режиме симуляции

## 2.3	Просмотр состояния STP на коммутаторе msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2

На коммутаторе msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2 выполнена команда show spanning-tree vlan 3 для просмотра состояния STP:

show spanning-tree vlan 3

Результат показал, что данный коммутатор не является корневым. Был определён корневой мост, роли портов: интерфейс GigabitEthernet0/1 работает как Root Port, остальные находятся в состоянии Designated Forwarding.

Просмотр состояния STP на коммутаторе msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2

## 2.4	Настройка коммутатора msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 в качестве корневого STP-коммутатора

Для оптимизации топологии коммутатор msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 был вручную назначен корневым для VLAN 3 fig. 5 с помощью команды:

spanning-tree vlan 3 root primary

Рис. 5: Настройка коммутатора msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 в качестве корневого STP-коммутатора

## 2.5	Путь ICMP-пакета к серверу web после перенастройки STP

После изменения корневого коммутатора fig. 5 повторно проверен путь ICMP-пакетов.

Трафик от хоста aabdullakhi-dk-donskaya-1 к web-серверу проходит через: - msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 → msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2 fig. 6

Рис. 6: Путь ICMP-пакета к серверу web после перенастройки STP

## 2.6	Путь ICMP-пакета к серверу mail после перенастройки STP

Трафик от хоста aabdullakhi-dk-donskaya-1 к mail-серверу проходит через: - msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 → msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3 fig. 7

Рис. 7: Путь ICMP-пакета к серверу mail после перенастройки STP

## 2.7	Настройка режима PortFast на серверных интерфейсах коммутатора

Для ускорения перехода портов в активное состояние на интерфейсах, подключённых к серверам, включён режим PortFast fig. 8 .

На коммутаторе msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2 режим активирован на портах FastEthernet0/1 и FastEthernet0/2:

interface FastEthernet0/1
 spanning-tree portfast
interface FastEthernet0/2
 spanning-tree portfast

Аналогичные действия выполнены на msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3 fig. 9 .

Рис. 8: Настройка режима PortFast на серверных интерфейсах коммутатора

Рис. 9: Настройка режима PortFast на серверных интерфейсах коммутатора

## 2.8	Проверка отказоустойчивости STP с помощью длительного ping

Исследована отказоустойчивость STP fig. 10 .

С ПК aabdullakhi-dk-donskaya-1 запущена команда:

ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru

Затем один из межкоммутаторных интерфейсов переведён в состояние shutdown. Наблюдались кратковременные потери пакетов (Request timed out) с последующим восстановлением соединения после перестроения дерева.

Рис. 10: Проверка отказоустойчивости STP с помощью длительного ping

## 2.9	Перевод коммутатора в режим Rapid PVST+

Все коммутаторы переведены в режим Rapid PVST+ fig. 11 командой:

spanning-tree mode rapid-pvst

Конфигурация сохранена в энергонезависимую память.

Рис. 11: Перевод коммутатора в режим Rapid PVST+

## 2.10	Проверка работы сети при использовании Rapid PVST+

После переключения на Rapid PVST+ повторно проверена отказоустойчивость fig. 12.

При аналогичном отключении интерфейса потери пакетов были минимальными, восстановление произошло значительно быстрее, что подтверждает преимущество Rapid PVST+ перед классическим STP (сравните с результатами в разд. 2.9).

Рис. 12: Проверка работы сети при использовании Rapid PVST+

## 2.11	Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1

Настроено агрегированное соединение (EtherChannel) между msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 и msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4 через интерфейсы FastEthernet0/20 – FastEthernet0/23 fig. 13.

На первом коммутаторе выполнены команды:

interface range FastEthernet0/20-23
 channel-group 1 mode on
 exit
interface port-channel 1
 switchport mode trunk

В процессе были исправлены предупреждения о несовпадении параметров duplex.

Рис. 13: Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1

## 2.12	Сформированное агрегированное соединение между коммутаторами

Аналогичная настройка EtherChannel выполнена на втором коммутаторе msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4. Параметры интерфейсов приведены к единым значениям (отключён access VLAN), после чего они добавлены в channel-group 1. В результате сформирован агрегированный канал fig. 14.

Рис. 14: Сформированное агрегированное соединение между коммутаторами

## 2.13	Успешная проверка соединения после настройки EtherChannel

После настройки EtherChannel выполнена проверка доступности сервера mail с ПК aabdullakhi-dk-donskaya-1 fig. 15 :

ping mail.donskaya.rudn.ru

Все пакеты прошли без потерь, что подтверждает корректную работу агрегированного соединения.

Схема сети

Рис. 15: Успешная проверка соединения после настройки EtherChannel

# 3	Вывод

В ходе работы была построена отказоустойчивая коммутируемая сеть в Cisco Packet Tracer с применением STP и Rapid PVST+. Созданы резервные соединения fig. 1, настроены транковые порты, выбран корневой коммутатор для VLAN 3.

Изучено поведение STP при изменении топологии. Переход на Rapid PVST+ позволил значительно сократить время восстановления сети после отказа.

На портах, подключённых к конечным устройствам, активирован режим PortFast для ускорения их перехода в рабочее состояние. Настроен EtherChannel, что повысило пропускную способность и отказоустойчивость.

Тестирование командой ping подтвердило корректную работу сети как в обычном режиме, так и при имитации отказов каналов.

# 4	Контрольные вопросы

## 4.1	Какую информацию можно получить, воспользовавшись командой определения состояния протокола STP для VLAN?

Команда show spanning-tree vlan показывает:

- идентификатор и MAC-адрес корневого коммутатора

- приоритет (Priority)

- стоимость пути до корня (Cost)

- роли портов (Root, Designated, Alternate)

- состояния портов (Forwarding, Blocking)

- параметры таймеров (Hello Time, Max Age, Forward Delay)

На корневом устройстве присутствует строка This bridge is the root. На некорневом — указывается Root Port.

Пример вывода для корневого коммутатора:

Root ID Priority 24579
This bridge is the root

Пример вывода для некорневого коммутатора:

Root ID Priority 32771
Cost 23
Port Gi0/1 (Root Port)

## 4.2	При помощи какой команды можно узнать режим работы STP (STP или Rapid PVST+)?

Используется команда:

show spanning-tree summary

В выводе будет указано: - ieee — классический STP - rapid-pvst — режим Rapid PVST+

Пример:

Switch is in rapid-pvst mode

## 4.3	Для чего и в каких случаях нужно настраивать режим PortFast?

PortFast ускоряет переход порта в состояние Forwarding, минуя состояния Listening и Learning.

Применяется: - на портах, подключённых к конечным устройствам (ПК, серверы) - для уменьшения времени получения сетевого доступа - для предотвращения задержек при загрузке устройств

Не используется на межкоммутаторных соединениях, так как может привести к петлям в сети.

4.4 В чём состоит принцип работы агрегированного интерфейса? Для чего он используется?

Агрегированный интерфейс (EtherChannel) объединяет несколько физических каналов в один логический интерфейс (port-channel).

Принцип работы: - несколько линий связи работают как один канал - трафик распределяется между физическими интерфейсами - отказ одного канала не приводит к потере соединения

Используется для: - увеличения пропускной способности - повышения отказоустойчивости - балансировки нагрузки

## 4.4	В чём отличия LACP, PAgP и статического агрегирования?

| Протокол | Тип | Режимы | Совместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| LACP | Стандарт IEEE 802.3ad | active / passive | Разные производители |
| PAgP | Проприетарный Cisco | desirable / auto | Только Cisco |
| Статическое | Без протокола | mode on | Требуется ручная настройка |

Основное отличие — наличие/отсутствие автоматического согласования параметров канала.

## 4.5	При помощи каких команд можно узнать состояние EtherChannel?

Для проверки состояния агрегированного канала используются команды:

show etherchannel summary
show etherchannel port-channel
show running-config
show interfaces port-channel 1

Эти команды позволяют определить активные порты, режим работы и состояние агрегированного соединения.